Расчет начальной (максимальной) цены контракта
проектно-сметным методом

| Заказчик | ГУ НИИ «Наука» |
| --- | --- |
| Объект закупки | Работы по выполнению текущего ремонта служебного помещения |
| Основные характеристики объекта закупки | В соответствии с техническим заданием |
| Используемый метод определения НМЦК | Для расчета начальной (максимальной) цены контракта заказчик применяет проектно-сметный метод. За основу взяты данные локальной сметы, разработанной и утвержденной в соответствии с законодательством (приложение к настоящему расчету). Локальная смета составлена в соответствии с методиками и нормами строительных работ |
| Дата расчета | 15.06.2023 |

По результатам произведенных расчетов начальная (максимальная) цена контракта составила 20 522 (Двадцать тысяч пятьсот двадцать два) руб. 82 коп.

Приложение: локальный сметный расчет от 25 мая 2022 г. № 34.

| Ответственный исполнитель |  | А.В. Степанов |
| --- | --- | --- |

Приложение

|  | «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подрядчик |  |  |  |  |  | Директор ГУ НИИ «Наука» |  |  |  |  |
|  |  |  | / |  |  |  | (подпись) | А.В. Котов |  |  |  |
|  | « | » | 20 __ г. |  |  |  | 15.06.2023 |  | г. |  |  |
|  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА от 25 мая 2022 г. № 34 на выполнение работ по текущему ремонту служебного помещения, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Бердяева, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание: чертежи № 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | базовая цена | текущая цена |  |
|  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость |  |  | 41,02 | 20,52 | тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | Строительные работы |  |  | 41,02 | 17,39 | тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | Монтажные работы |  |  | 0,00 | 0,00 | тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | Оборудование |  |  | 0,00 | 0,00 | тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | Прочие работы |  |  | 0,00 | 0,00 | тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда |  |  | 4,1 | 5,30 | тыс. руб. |

|  | Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001, ремонт, май 2022 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов |  | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Поправочные коэфф. | Коэфф. зимних удорожаний | Всего в базисном уровне цен, руб. | Коэфф. пересчета и нормы НР и СП | Всего в текущем уровне цен, руб. |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел: «Холл» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел: «Потолок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3.15-165-2 |  | Обработка поверхностей потолков грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения | 100 кв. м | 0,204 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем: 0,204 = 6 × 3,4 : 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗП |  |  | 63,49 | *1,15*1,15 | 1,025 | 17,56 | 16,43 | 288,46 |
|  |  |  | ЭМ |  |  | 0,80 | *1,25*1,15 | 1,025 | 0,24 | 8,5 | 2,04 |
|  |  |  | в т. ч. ЗПМ |  |  | 0,18 | *1,25*1,15 | 1,025 | 0,05 | 16,43 | 0,89 |
| 2 | 1.1-1-3552 |  | Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью | л | 2,1012 | 40,17 |  | 1 | 84,41 | 1,59 | 134,20 |
|  |  |  | НР от ЗП | % | 100 |  |  |  | 17,56 | 84 | 242,31 |
|  |  |  | СП от ЗП | % | 64 |  |  |  | 11,24 | 44 | 126,92 |
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0,09 | 166 | 1,48 |
|  |  |  | ЗТР | чел.-ч | 5,68 |  | *1,15*1,15 | 1,025 | 1,57 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 132,72 |  | 796,3 |  |
| 3 | 3.15-96-8 |  | Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке потолков | 100 кв. м | 0,204 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗП |  |  | 1026,01 | *1,15*1,15 | 1,025 | 283,73 | 16,43 | 4661,64 |
|  |  |  | ЭМ |  |  | 64,02 | *1,25*1,15 | 1,025 | 19,24 | 8,83 | 169,92 |
|  |  |  | в т. ч. ЗПМ |  |  | 15,13 | *1,25*1,15 | 1,025 | 4,55 | 16,43 | 74,72 |
|  |  |  | МР |  |  | 15,61 |  | 1 | 3,18 | 4,61 | 14,68 |
| 4 | 1.3-2-44 |  | Смеси сухие шпаклевочные для сухих помещений на органическом связующем (ВЕТОНИТ KR) | кг | 73,44 | 9,10 |  | 1 | 668,30 | 2,27 | 1517,05 |
| 5 | 1.1-1-2180 |  | Краски водно-дисперсионные для внутренних работ марки ВД-БИО | т | 0,014484 | 33 030,40 |  | 1 | 478,41 | 2,83 | 1353,91 |
|  |  |  | НР от ЗП | % | 100 |  |  |  | 283,73 | 84 | 3915,78 |
|  |  |  | СП от ЗП | % | 64 |  |  |  | 181,59 | 44 | 2051,12 |
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 7,96 | 166 | 124,04 |
|  |  |  | ЗТР | чел.-ч | 81,3 |  | *1,15*1,15 | 1,025 | 22,48 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1953,17 |  | 13 882,86 |  |
| Итого по подразделу: «Потолок» |  |  |  |  |  |  |  | 2085,89 |  | 14 679,16 |  |
| Подраздел: «Стены» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 6.63-6-1 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 кв. м | 0,5138598 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем: 0,5138598 = ((3,4 + 6) × 2 × 3,2 – 0,9 × 2,05 × 3 – 2,4 × 2 + 1,56098) : 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗП |  |  | 119,57 | *1,15 | 1,025 | 72,43 | 16,43 | 1189,94 |
|  |  |  | НР от ЗП | % | 100 |  |  |  | 72,43 | 84 | 999,55 |
|  |  |  | СП от ЗП | % | 64 |  |  |  | 46,36 | 44 | 523,57 |
|  |  |  | ЗТР | чел.-ч | 11,7 |  | *1,15 | 1,025 | 7,09 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 198,31 |  | 2713,06 |  |
| 7 |  | 3.15-140- 1 | Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой | 100 кв. м | 0,5138598 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗП |  |  | 1901,57 | *1,15*1,15 | 1,025 | 1324,57 | 16,43 | 21 762,76 |
|  |  |  | ЭМ |  |  | 3,74 | *1,25*1,15 | 1,025 | 2,83 | 6,21 | 17,58 |
|  |  |  | в т. ч. ЗПМ |  |  | 1,12 | *1,25*1,15 | 1,025 | 0,85 | 16,43 | 13,93 |
|  |  |  | МР |  |  | 953,15 |  | 1 | 489,79 | 2,8 | 1371,40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1818,04 |  | 23 165,67 |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подразделу: «Стены» |  |  |  |  |  |  | 2016,35 |  | 2713,06 |  |
|  | Итого по разделу: «Холл» |  |  |  |  |  |  | 4102,24 |  | 17 392,22 |  |
|  | Итого по локальной смете: |  |  |  |  |  |  | 4102,24 |  | 17 392,22 |  |
|  | Итого по смете: ремонт служебного помещения по адресу: г. Москва, ул. Бердяева, д. 3 |  |  |  |  |  |  | 4102,24 |  | 17 392,22 |  |
|  |  |  | НДС – 20% |  |  |  |  |  |  | 3130,60 |  |
|  |  |  | Итого с учетом НДС |  |  |  |  |  |  | 20 522,82 |  |

|  | Составил |  | инженер |  | Иванов |  |  | В.С. Иванов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка) |  |  |  |  |
|  | Проверил |  | экономист |  | Глебова |  |  |  | А.С. Глебова |  |  |
|  |  |  | (должность) |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка) |  |  |