| Наименование основного комплекта рабочих чертежей | Марка | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Генеральный план и сооружения транспорта | ГТ | При объединении рабочих чертежей генерального плана и сооружений транспорта |
| Генеральный план | ГП |  |
| Автомобильные дороги | АД |  |
| Железнодорожные пути | ПЖ |  |
| Сооружения транспорт | ТР | При объединении рабочих чертежей автомобильных, железных и других дорог |
| Архитектурно-строительные решения | АС | При объединении рабочих чертежей архитектурных и конструктивных решений (кроме КМ) |
| Архитектурные решения | АР |  |
| Интерьеры | АИ | Рабочие чертежи могут быть объединены с основным комплектом марки АР или АС |
| Конструкции железобетонные | КЖ |  |
| Конструкции металлические | КМ |  |
| Конструкции металлические деталировочные | КМД |  |
| Конструкции деревянные | КД |  |
| Конструкции деревянные деталировочные | КМД |  |
| Гидротехнические решения | ГР |  |
| Антикоррозионная защита конструкций зданий, сооружений | АЗ |  |
| Электроснабжение | ЭС |  |
| Наружное электроосвещение | ЭН |  |
| Силовое электрооборудование | ЭМ |  |
| Электрическое освещение (внутреннее) | ЭО |  |
| Силовое электрооборудование и электрическое освещение (внутреннее) | ЭОМ | При объединении рабочих чертежей силового электрооборудования и электрического освещения (внутреннего) |
| Линии электропередачи воздушные | ЭВ |  |
| Линии электропередачи кабельные | ЭК |  |
| Наружные сети водоснабжения | НВ |  |
| Наружные сети канализации | НК |  |
| Наружные сети водоснабжения и канализации | НВК | При объединении рабочих чертежей наружных сетей водоснабжения и канализации |
| Внутренние системы водоснабжения и канализации | ВК |  |
| Пожаротушение | ПТ |  |
| Отопление, вентиляция и кондиционирование | ОВ |  |
| Воздухоснабжение | ВС |  |
| Пылеудаление | ПУ |  |
| Холодоснабжение | ХС |  |
| Тепломеханические решения | ТМ | Котельных, ТЭЦ и т.п. |
| Тепломеханические решения тепловых сетей | ТС |  |
| Проводные средства связи |  | Наименования основных комплектов и обозначения марок принимают по приложению А ГОСТ Р 21.1703-2000 |
| Радиосвязь, радиовещание и телевидение | РТ |  |
| Пожарная сигнализация | ПС |  |
| Охранная и охранно-пожарная сигнализация | ОС |  |
| Наружные газопроводы | ГСН |  |
| Газоснабжение (внутренние устройства) | ГСВ |  |
| Технология производства | ТХ |  |
| Технологические коммуникации | ТК | При объединении рабочих чертежей всех технологических коммуникаций |
| Антикоррозионная защита технологических аппаратов, газоходов и трубопроводов | АЗО |  |
| Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов | ТИ |  |
| Автоматизация комплексная | АК |  |
| Автоматизация |  | Наименования основных комплектов и обозначения марок принимают по приложению А ГОСТ 21.408-2013 |
| Гидромелиоративные линейные сооружения |  | Наименования основных комплектов и обозначения марок принимают по приложению А ГОСТ 21.709-2019 |